Контрольная точка № 4

# Автоматизированная сборка решений (make)

Отчёт по практической работе

2026

# Цель работы

Освоить автоматизированную сборку небольшой программы на C++ с помощью GNU Make, выполнить обычную и отладочную сборку и очистку проекта.

# Описание программы

Программа состоит из файлов main.cpp, Calculator.h и Calculator.cpp. Класс Calculator выполняет сложение, вычитание, умножение и деление двух чисел. В main.cpp вызываются все четыре операции для чисел 10 и 5.

# Makefile

CXX = g++
CXXFLAGS = -Wall -Wextra
TARGET = app.exe
OBJECTS = main.o Calculator.o

        .PHONY: all debug clean

        all: $(TARGET)

        $(TARGET): $(OBJECTS)
	$(CXX) $(CXXFLAGS) $(OBJECTS) -o $(TARGET)

        main.o: main.cpp Calculator.h
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c main.cpp -o main.o

        Calculator.o: Calculator.cpp Calculator.h
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c Calculator.cpp -o Calculator.o

        debug: CXXFLAGS += -g
debug: clean $(TARGET)

        clean:
	rm -f $(TARGET) $(OBJECTS)

# Обычная сборка и запуск

Команда: make

g++ -Wall -Wextra -c main.cpp -o main.o
g++ -Wall -Wextra -c Calculator.cpp -o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra main.o Calculator.o -o app.exe

Команда запуска: .\app.exe

10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2

# Очистка

Команда: make clean

rm -f app.exe main.o Calculator.o

# Отладочная сборка

Команда: make debug

rm -f app.exe main.o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra -g -c main.cpp -o main.o
g++ -Wall -Wextra -g -c Calculator.cpp -o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra -g main.o Calculator.o -o app.exe

Ключ -g присутствует при компиляции и компоновке. В app.exe обнаружена секция .debug_info. Debug-версия вывела тот же результат. После проверки снова выполнена команда make clean.

# Вывод

Созданы программа на C++ и Makefile с целями all, debug и clean. Обе сборки завершились успешно, программа выдала правильные результаты, а очистка удалила исполняемый и объектные файлы.